專題名稱：12-bit 1MS/s SAR ADC
Top Cell名稱：SAR_ADC_TOP_V1
製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

## 1 電路概述

1-1. 工作電壓：1.8V (Core) / 3.3V (I/O)

1-2. 工作頻率：1 MHz sampling rate / 20 MHz SAR clock

1-3. 功率消耗：2.5 mW

1-4. 是否使用TSRI提供之ARM CPU IP？ 否
使用CPU之種類為何？ 無

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計? 否
1-5-1. 此電路之前量測work或performance不好的原因為何?
CDAC mismatch與comparator offset較大

1-5-2. 對之前的錯誤作何種修改?
採用common-centroid layout與offset calibration

## 2 電路模擬考量

2-1 . 已用SS,SF,TT,FS,FF中哪些不同狀態之spice model模擬?
SS, TT, FF, SF, FS

2-2 . 已模擬過電壓變動+/-10%中哪些情況對電路工作之影響?
1.62V ~ 1.98V

2-3 . 如何考量溫度變異之影響?
-40°C ~ 125°C

2-4 . 如何考量電阻、電容製程變異之影響?
Monte Carlo (300 runs)

2-5 . 模擬時是否加入IO PAD、Bonding wire的效應及考量測試儀器之負載等影響?
是

2-6 . 是否作LPE及Post Layout Simulation? 是 使用的軟體為 Cadence Spectre

## 3 Power Line佈局考量

3-1. Power Line畫多寬?
15um (VDD/VSS main), 4um (branch)

3-2. 是否考量Power Line Current Density?
是

3-3. 是否考量Metal Line之寄生電阻、電容?
是

## 4 DRC、LVS

4-1. 是否確認DRC、LVS Command File為最新版本?
是

4-2. 是否有作Whole Chip的DRC及LVS?
是

4-3. 驗證DRC時， Flat DRC與Hierarchical DRC是否都有驗證?
是

4-4. 是否考量Density Rule?
是 填補方式為 Dummy Generation

4-5. 除了PAD上DRC的錯誤之外，內部電路及與PAD連接的線路是否有錯?
無
錯誤原因為何? N/A

4-6. 在作LVS的過程中，PIN腳及元件是否match?
是
不match的原因為何? N/A

4-7. 檢查PAD與PAD間是否有移位、短路或斷路的現象?
無

4-8. 檢查裸PAD是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮?
已考量

## 5 ESD I/O PAD考量

5-1 採用Create Instance方式加入I/O Pad，未用Copy或Flatten破壞Instance的結構
是

5-2 由IC Core部份拉線到Pad只拉到最邊緣部分，未過於覆蓋Pad
是

5-3 是否有使用TSMC I/O PAD (D35製程填寫)?
是

5-3-1 個人設計的Cell名稱未與TSMC PAD衝突
是

## 6 類比-混合訊號電路佈局考量

### 6-1

6-1-1 OP(Comparator) Input Stage是否對稱?
是

6-1-2 是否使用Dummy Cell技巧?
是

6-1-3 電容是否採用同心圓佈局?
是

6-1-4 是否45度斜角?
是

6-1-5 單位電容是否一致?
是

單位電容面積多大? 8um x 8um
單位電容值多大? 0.1 pF
電容極板是否接對? 是

6-1-6 電阻材質：Poly
單位電阻值：500Ω

### 6-2

6-2-1 Analog/Digital power分開? 是
6-2-2 Analog guard ring? 是
6-2-3 Digital guard ring? 是
6-2-4 Shield? 是
6-2-5 Guard ring接乾淨電位? 是
6-2-6 Sensitive line避免clock? 是

## 7 MEMS設計考量

無

## 8 RF Circuit 電路佈局考量

無

## 9 GIPD電路佈局考量

未使用

## 10 HV電路設計考量

□無

## 11 UHV電路設計考量

□無

## 12 U18電路設計考量

12-1 全部DRC通過

12-2 已框選DMBK Layer

12-3 不適用

12-4 已確認

12-5 已確認

12-6 已確認

## 13 ARM CPU IP

使用的CPU種類：無

## 14 其他考量

14-1 是否考量測試時的輸出量測點?
是（提供DAC code output與analog test pin）

14-2 是否考量電路之可修改性(如用laser cut設備)
是

設計者姓名：王小明
指導教授姓名：陳教授