專題名稱：Low Power Mixed-Signal SoC for Sensor Interface
Top Cell名稱：TOP_MSOC_V1_FAIL
製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

## 1 電路概述

1-1. 工作電壓：1.8V / 5V（未使用HV元件）

1-2. 工作頻率：200 MHz

1-3. 功率消耗：250 mW

1-4. 是否使用TSRI提供之ARM CPU IP？ 是
使用CPU之種類為何？ ARM926EJ

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計? 是(接2-1)

## 2 電路模擬考量

2-1 . 已用SS,SF,TT,FS,FF中哪些不同狀態之spice model模擬?
僅TT

2-2 . 已模擬過電壓變動+/-10%中哪些情況對電路工作之影響?
未模擬

2-3 . 如何考量溫度變異之影響?
僅25°C，未進行溫度掃描

2-4 . 如何考量電阻、電容製程變異之影響?
未考量

2-5 . 模擬時是否加入IO PAD、Bonding wire的效應及考量測試儀器之負載等影響?
否

2-6 . 是否作LPE及Post Layout Simulation? 否 使用的軟體為 無

## 3 Power Line佈局考量

3-1. Power Line畫多寬?
0.5um

3-2. 是否考量Power Line Current Density?
否

3-3. 是否考量Metal Line之寄生電阻、電容?
否

## 4 DRC、LVS

4-1. 是否確認DRC、LVS Command File為最新版本?
否

4-2. 是否有作Whole Chip的DRC及LVS?
否

4-3. 驗證DRC時， Flat DRC與Hierarchical DRC是否都有驗證?
僅Flat DRC

4-4. 是否考量Density Rule?
否 填補方式為 無

4-5. 除了PAD上DRC的錯誤之外，內部電路及與PAD連接的線路是否有錯?
有
錯誤原因為何? 多處short及open

4-6. 在作LVS的過程中，PIN腳及元件是否match?
否
不match的原因為何? Netlist與layout不一致

4-7. 檢查PAD與PAD間是否有移位、短路或斷路的現象?
有短路現象

4-8. 檢查裸PAD是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮?
PAD面積過小且未開窗，未考慮量測

## 5 ESD I/O PAD考量

5-1 採用Create Instance方式加入I/O Pad，未用Copy或Flatten破壞Instance的結構
否（使用Copy方式）

5-2 由IC Core部份拉線到Pad只拉到最邊緣部分，未過於覆蓋Pad
否（routing覆蓋Pad）

5-3 是否有使用TSMC I/O PAD (D35製程填寫)?
否

5-3-1 個人設計的Cell名稱(Cell-Name)未與TSMC所提供之任一Pad Cell名稱相同，並作詳細的確認
否（名稱衝突）

## 6 類比-混合訊號電路佈局考量

### 6-1 佈局對稱性及一致性考量

6-1-1 OP(Comparator) Input Stage是否對稱?
否

6-1-2 佈局中對稱元件是否使用Dummy Cell技巧?
否

6-1-3 對稱電容是否採用同心圓佈局?
否

6-1-4 對稱單位電容四周是否切成45度斜角?
否

6-1-5 對稱電容的單位面積是否一致?
否

單位電容面積多大? 10um x 8um

單位電容值多大? 不一致

電容的上下極板是否接對?
否（接反）

6-1-6 電阻採用哪一材質製作?
未定義

單位電阻值多大?
未定義

### 6-2 電路雜訊佈局考量

6-2-1 是否將Analog及Digital的power line分開?
否

6-2-2 Analog area是否用guard ring隔絕?
否

6-2-3 Digital area是否用guard ring隔絕?
否

6-2-4 對於sensitive line是否使用shield的技巧?
否

6-2-5 Analog guard ring及shield是否接至乾淨之電位?
否

6-2-6 是否將sensitive line儘量縮短及避免跨越noise(clock)line?
否（跨越clock line）

## 7 MEMS設計考量

7-1 請簡述所進行之後製程： 未說明

7-2 後製程操作地點： 未說明

7-3 下線者目前是否有操作該製程設備之合法授權?
否

7-4 下線者是否有使用該製程設備之經驗?
無

7-5 是否有該後製程之製程參數（壓力、溫度、流量、……）?
無

7-6 之前是否有成功實現過該後製程?
無

7-7 Layout違反design rule的部分是否會影響微結構本身或元件操作？
會影響

7-8 Layout之蝕刻孔尺寸是否足以讓結構懸浮?
不足

7-9 元件驅動電壓範圍?
未定義

## 8 RF Circuit 電路佈局考量

8-1 電路規格適用何種系統?
未定義

8-2 說明被動元件模型的來源?
來源不明

8-3 模擬軟體 (可不只一種)?
未使用

8-4 系統整合chip裡之各個block是否曾下過線且量測符合預期規格
無

8-5-1 元件佈局方式是否與模型提供者所提供的佈局一致?
否

8-5-2 接地與電壓源是否均勻?
否

8-5-3 元件與拉線的電流承載能力考量?
未考量

8-5-4 拉線是否過長過細?
是

8-5-5 PAD的佈局是否配合量測上之考量?
否

8-5-6 PAD與Bond-wire的效應是否考量?
否

8-6 DRC驗證過程中, 部分錯誤若為特殊考量, 請說明
未說明

8-7 LVS驗證過程中, 電感電容或其他特殊元件的比對是否做過處理, 請說明
未處理

8-8 量測方式為 on wafer, on PCB or in package? 並說明量測時應該注意事項與量測地點
未規劃

## 9 GIPD電路佈局考量

9-1 下針PAD之設計已考量平坦度，是否已確認？
否

9-2-1 佈局檔繳交是否完整且無鏡射翻轉，是否已確認？
否

9-2-2 Bumper佈局是否為CIC提供且未更改？
否（自行修改）

9-2-3 Bumper數量是否足夠？
不足

9-2-4 T18面積與PAD距離是否符合規範？
不符合

9-2-5 Top Metal對位Mark是否完整？
未設計

## 10 HV電路設計考量

10-1 已通過三項DRC驗證？
□Wire-bond Rule ✘
□Main Design Rule ✘
□Antenna Rule ✘

10-2 電路中使用到的高壓電晶體、BJT、二極體、電阻等元件？
□高壓電晶體（未標示型號）

10-3 保護電路設計？
□無

10-4 電路類型為？
□功率轉換電路

## 11 UHV電路設計考量

11-1 已通過下列DRC驗證？
□Main Design Rule ✘ □Antenna Rule ✘

11-2 電路中使用到的元件？
未填

11-3 保護電路設計？
□無

11-4 電路類型為？
未填

## 12 U18電路設計考量

12-1 已通過下列DRC驗證？
多項未通過

12-2 CMOS佈局中，是否框選DMBK Layer？
否

12-3 MEMS佈局中是否框選M7 DMBK Layer？
否

12-4 設計內容電子檔是否條列DRC Rule結果？
未提供

12-5 是否填寫DRC違反申請表？
否

12-6 Dummy Layer使用是否正確？
否

## 13 用ARM926EJ or ARM7TDMI CPU IP

使用的CPU種類：ARM926EJ

使用的metal layers的層數：未填

佈局中ARM Macro的cell name：未填

這個晶片是否為修訂版本？ 是

前一次下線的晶片編號：未填

修訂版本的原因是？ 不明

## 14 其他考量

14-1 是否考量測試時的輸出量測點?
否

14-2 是否考量電路之可修改性(如用laser cut設備)
否

設計者姓名：測試用
指導教授姓名：未填