專題名稱：10-bit 50MS/s SAR ADC
Top Cell名稱：SAR_ADC10_TOP
製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

## 1 電路概述

1-1. 工作電壓：1.8V（Analog）、1.8V（Digital）
1-2. 工作頻率：Sampling rate 50MS/s，Input bandwidth 35MHz
1-3. 功率消耗：6.5 mW
1-4. 是否使用TSRI提供之ARM CPU IP？ 否
使用CPU之種類為何？ N/A

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計? 否
1-5-1. 此電路之前量測work或performance不好的原因為何?
Comparator offset
1-5-2. 對之前的錯誤作何種修改?
調整digital correction

## 2 電路模擬考量

2-1. 已用SS,SF,TT,FS,FF中哪些不同狀態之spice model模擬?
TT, FF

2-2. 已模擬過電壓變動+/-10%中哪些情況對電路工作之影響?
1.8V

2-3. 如何考量溫度變異之影響?
25°C

2-4. 如何考量電阻、電容製程變異之影響?
未進行Monte Carlo

2-5. 模擬時是否加入IO PAD、Bonding wire的效應及考量測試儀器之負載等影響?
否

2-6. 是否作LPE及Post Layout Simulation? 使用的軟體為
是（未包含input routing寄生）

## 3 Power Line佈局考量

3-1. Power Line畫多寬?
AVDD：12um，DVDD：12um

3-2. 是否考量Power Line Current Density?
否

3-3. 是否考量Metal Line之寄生電阻、電容?
否

## 4 DRC、LVS

4-1. 是否確認DRC、LVS Command File為最新版本? 是
4-2. 是否有作Whole Chip的DRC及LVS? 是
4-3. 驗證DRC時， Flat DRC與Hierarchical DRC是否都有驗證? 是
4-4. 是否考量Density Rule? 是

4-5. 除了PAD上DRC的錯誤之外，內部電路及與PAD連接的線路是否有錯? 否

4-6. 在作LVS的過程中，PIN腳及元件是否match? 是

4-7. 檢查PAD與PAD間是否有移位、短路或斷路的現象? 否

4-8. 檢查裸PAD是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮? 是

## 5 ESD I/O PAD考量

5-1. 是否使用TSRI提供之ESD I/O PAD Library? 是
5-2. PAD周圍是否避免不當routing? 否（input經過digital routing區）
5-3. 是否使用正確版本之PAD Library? 是
5-3-1. 是否確認ESD protection連接正確? 是

## 6 類比-混合訊號電路佈局考量

6-1-1. Comparator input pair是否對稱? 否
6-1-2. 是否使用Dummy Cell技巧? 否
6-1-3. 是否採用common-centroid佈局? 否
6-1-4. 是否避免尖角（45度）? 是
6-1-5. 單位元件是否一致? 否

CDAC電容matching方式是否正確? 否（binary array直接排列）
電流鏡matching方式是否正確? 是

6-1-6. 電容型態為何? MOM capacitor
單位電容值多大? 5fF

6-2-1. Analog與Digital power是否分開? 否
6-2-2. Analog部分是否加guard ring? 否
6-2-3. Digital部分是否加guard ring? 否
6-2-4. 是否有使用shield技巧? 否
6-2-5. Guard ring是否接至乾淨電位? 否
6-2-6. Sensitive線路是否避免干擾? 否

## 7 MEMS設計考量

不適用

## 8 RF Circuit 電路佈局考量

不適用

## 9 GIPD電路佈局考量

不適用

## 10 HV電路設計考量

10-1. 是否符合HV設計規範? 是
10-2. 使用元件為何? 無
10-3. 是否有保護電路? 是
10-4. 電路應用類型為何? 低壓ADC

## 11 UHV電路設計考量

不適用

## 12 U18電路設計考量

12-1. 是否符合U18 DRC Rule? 是
12-2. 是否正確使用DMBK Layer? 是
12-3. 是否符合特殊元件規範? 是
12-4. 是否完成相關驗證? 是
12-5. 是否申請必要文件? 是
12-6. Dummy Fill是否正確? 否（填入CDAC區域）

## 13 ARM CPU IP 使用訊息

未使用

## 14 其他考量

14-1. 是否設置測試點? 是（僅輸出）
14-2. 是否預留Trim或Calibration機制? 否