專題名稱：Low Power Mixed-Signal SoC for Sensor Interface
Top Cell名稱：TOP_MSOC_V1
製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

## 1 電路概述

1-1. 工作電壓：1.8V / 3.3V

1-2. 工作頻率：50 MHz (Digital), 1 MHz (Analog)

1-3. 功率消耗：18 mW (typical)

1-4. 是否使用TSRI提供之ARM CPU IP？ 是
使用CPU之種類為何？ ARM926EJ

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計? 否
1-5-1. 此電路之前量測work或performance不好的原因為何?
電源雜訊耦合與layout對稱性不足

1-5-2. 對之前的錯誤作何種修改?
增加guard ring與separate power routing

## 2 電路模擬考量

2-1 . 已用SS,SF,TT,FS,FF中哪些不同狀態之spice model模擬?
SS, TT, FF, SF, FS

2-2 . 已模擬過電壓變動+/-10%中哪些情況對電路工作之影響?
1.62V ~ 1.98V 全範圍

2-3 . 如何考量溫度變異之影響?
-40°C ~ 125°C sweep

2-4 . 如何考量電阻、電容製程變異之影響?
Monte Carlo + mismatch

2-5 . 模擬時是否加入IO PAD、Bonding wire的效應及考量測試儀器之負載等影響?
是

2-6 . 是否作LPE及Post Layout Simulation? 是
使用的軟體為 Cadence Spectre

## 3 Power Line佈局考量

3-1. Power Line畫多寬?
20um main / 5um branch

3-2. 是否考量Power Line Current Density?
是

3-3. 是否考量Metal Line之寄生電阻、電容?
是

## 4 DRC、LVS

4-1. 是否確認DRC、LVS Command File為最新版本? 是

4-2. 是否有作Whole Chip的DRC及LVS? 是

4-3. 驗證DRC時， Flat DRC與Hierarchical DRC是否都有驗證? 是

4-4. 是否考量Density Rule? 是
填補方式為 Dummy Generation

4-5. 除了PAD上DRC的錯誤之外，內部電路及與PAD連接的線路是否有錯? 無
錯誤原因為何? N/A

4-6. 在作LVS的過程中，PIN腳及元件是否match? 是
不match的原因為何? N/A

4-7. 檢查PAD與PAD間是否有移位、短路或斷路的現象? 無

4-8. 檢查裸PAD是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮? 已考量

## 5 ESD I/O PAD考量

5-1 採用Create Instance方式加入I/O Pad，未用Copy或Flatten破壞Instance的結構：是

5-2 由IC Core部份拉線到Pad只拉到最邊緣部分，未過於覆蓋Pad：是

5-3 是否有使用TSMC I/O PAD (D35製程填寫)? 是

5-3-1 個人設計的Cell名稱(Cell-Name)未與TSMC所提供之任一Pad Cell名稱相同，並作詳細的確認：是

## 6 類比-混合訊號電路佈局考量

6-1-1 OP(Comparator) Input Stage是否對稱? 是

6-1-2 佈局中對稱元件是否使用Dummy Cell技巧? 是

6-1-3 對稱電容是否採用同心圓佈局? 是

6-1-4 對稱單位電容四周是否切成45度斜角? 是

6-1-5 對稱電容的單位面積是否一致? 是

單位電容面積多大? 10um x 10um

單位電容值多大? 0.2 pF

電容的上下極板是否接對? 是

6-1-6 電阻採用哪一材質製作? Poly

單位電阻值多大? 1kΩ

6-2-1 是否將Analog及Digital的power line分開? 是

6-2-2 Analog area是否用guard ring隔絕? 是

6-2-3 Digital area是否用guard ring隔絕? 是

6-2-4 對於sensitive line是否使用shield的技巧? 是

6-2-5 Analog guard ring及shield是否接至乾淨之電位? 是

6-2-6 是否將sensitive line儘量縮短及避免跨越noise(clock)line? 是

## 7 MEMS設計考量

7-1 請簡述所進行之後製程： 無

7-2 後製程操作地點： 無

7-3 下線者目前是否有操作該製程設備之合法授權? 無（不適用）

7-4 下線者是否有使用該製程設備之經驗? 無

7-5 是否有該後製程之製程參數： 無

7-6 之前是否有成功實現過該後製程? 無

7-7 Layout違反design rule的部分是否會影響微結構本身或元件操作？ 無

7-8 Layout之蝕刻孔尺寸是否足以讓結構懸浮? 無

7-9 元件驅動電壓範圍? 無

## 8 RF Circuit 電路佈局考量

8-1 電路規格適用何種系統? 無

8-2 說明被動元件模型的來源? 無

8-3 模擬軟體? 無

8-4 系統整合block是否曾下線且量測符合預期規格? 無

8-5-1 元件佈局方式是否一致? N/A
8-5-2 接地與電壓源是否均勻? N/A
8-5-3 電流承載能力考量? N/A
8-5-4 拉線是否過長過細? N/A
8-5-5 PAD佈局是否配合量測? N/A
8-5-6 PAD與Bond-wire效應是否考量? N/A

8-6 DRC特殊錯誤說明：無

8-7 LVS特殊元件處理：無

8-8 量測方式：on wafer（標準探針）

## 9 GIPD電路佈局考量

9-1 是否已確認？ 是

9-2-1 是否已確認？ 是
9-2-2 是否已確認？ 是
9-2-3 是否已確認？ 是
9-2-4 是否已確認？ 是
9-2-5 是否已確認？ 是

## 10 HV電路設計考量

10-1 已通過三項DRC驗證？
□Wire-bond Rule ✔
□Main Design Rule ✔
□Antenna Rule ✔

10-2 □無

10-3 □ESD保護電路

10-4 □偵測與保護

## 11 UHV電路設計考量

11-1 □Main Design Rule ✔ □Antenna Rule ✔

11-2 □無

11-3 □ESD保護電路

11-4 □其他: 無

## 12 U18電路設計考量

12-1 全部Rule ✔

12-2 已框選全部DMBK ✔

12-3 不適用

12-4 已確認

12-5 已確認

12-6 已確認

## 13 ARM CPU IP

使用的CPU種類：ARM926EJ

使用的metal layers的層數：6

佈局中ARM Macro cell name：ARM926_TOP

是否為修訂版本：否

## 14 其他考量

14-1 是否考量測試時的輸出量測點? 是

14-2 是否考量電路之可修改性(如用laser cut設備) 是

設計者姓名：王小明
指導教授姓名：陳教授