專題名稱：12-bit 500kS/s Low-Power SAR ADC
Top Cell名稱：LP_SAR_ADC_TOP_V1_FAIL
製程名稱：TSMC 0.18um CMOS

## 1 電路概述

1-1. 工作電壓：1.2V (Core) / 3.3V (I/O)

1-2. 工作頻率：500 kS/s sampling rate / 10 MHz SAR clock

1-3. 功率消耗：0.9 mW

1-4. 是否使用TSRI提供之ARM CPU IP？ 否
使用CPU之種類為何？ 無

1-5. 此電路架構於貴實驗室是否第一次設計? 否(接1-5-1)
1-5-1. 此電路之前量測work或performance不好的原因為何?
Comparator offset

1-5-2. 對之前的錯誤作何種修改?
已改善電容layout

## 2 電路模擬考量

2-1. 已用SS,SF,TT,FS,FF中哪些不同狀態之spice model模擬?
TT

2-2. 已模擬過電壓變動+/-10%中哪些情況對電路工作之影響?
1.2V

2-3. 如何考量溫度變異之影響?
25°C

2-4. 如何考量電阻、電容製程變異之影響?
未特別考量

2-5. 模擬時是否加入IO PAD、Bonding wire的效應及考量測試儀器之負載等影響?
否

2-6. 是否作LPE及Post Layout Simulation? 否 使用的軟體為 無

## 3 Power Line佈局考量

3-1. Power Line畫多寬?
2um

3-2. 是否考量Power Line Current Density?
否

3-3. 是否考量Metal Line之寄生電阻、電容?
否

## 4 DRC、LVS

4-1. 是否確認DRC、LVS Command File為最新版本?
否

4-2. 是否有作Whole Chip的DRC及LVS?
是

4-3. 驗證DRC時， Flat DRC與Hierarchical DRC是否都有驗證?
否

4-4. 是否考量Density Rule?
否

4-5. 除了PAD上DRC的錯誤之外，內部電路及與PAD連接的線路是否有錯?
有
錯誤原因為何? 未修正minor DRC

4-6. 在作LVS的過程中，PIN腳及元件是否match?
否
不match的原因為何? CDAC net mapping錯誤

4-7. 檢查PAD與PAD間是否有移位、短路或斷路的現象?
未檢查

4-8. 檢查裸PAD是否面積過小，是否有開窗，量測上是否考慮?
未考量

## 5 ESD I/O PAD考量

5-1 採用Create Instance方式加入I/O Pad，未用Copy或Flatten破壞Instance的結構
否

5-2 由IC Core部份拉線到Pad只拉到最邊緣部分，未過於覆蓋Pad
否

5-3 是否有使用TSMC I/O PAD (D35製程填寫)?
否

5-3-1 個人設計的Cell名稱(Cell-Name)未與TSMC所提供之任一Pad Cell名稱相同，並作詳細的確認
否

## 6 類比-混合訊號電路佈局考量

### 6-1 佈局對稱性及一致性考量

6-1-1 OP(Comparator) Input Stage是否對稱?
否

6-1-2 佈局中對稱元件是否使用Dummy Cell技巧?
否

6-1-3 對稱電容是否採用同心圓佈局?
否

6-1-4 對稱單位電容四周是否切成45度斜角?
否

6-1-5 對稱電容的單位面積是否一致?
否

單位電容面積多大? 5um x 4um

單位電容值多大? 0.05 pF

電容的上下極板是否接對?
否

6-1-6 電阻採用哪一材質製作?
Metal

單位電阻值多大?
不固定

### 6-2 電路雜訊佈局考量

6-2-1 是否將Analog及Digital的power line分開?
否

6-2-2 Analog area是否用guard ring隔絕?
否

6-2-3 Digital area是否用guard ring隔絕?
否

6-2-4 對於sensitive line是否使用shield的技巧?
否

6-2-5 Analog guard ring及shield是否接至乾淨之電位?
否

6-2-6 是否將sensitive line儘量縮短及避免跨越noise(clock)line?
否

## 7 MEMS設計考量

7-1 請簡述所進行之後製程： 無
7-2 後製程操作地點： 無
7-3 下線者目前是否有操作該製程設備之合法授權? 無
7-4 下線者是否有使用該製程設備之經驗? 無
7-5 是否有該後製程之製程參數（壓力、溫度、流量、……）? 無
7-6 之前是否有成功實現過該後製程? 無
7-7 Layout違反design rule的部分是否會影響微結構本身或元件操作？ 無
7-8 Layout之蝕刻孔尺寸是否足以讓結構懸浮? 無
7-9 元件驅動電壓範圍? 無

## 8 RF Circuit 電路佈局考量

8-1 電路規格適用何種系統? 無
8-2 說明被動元件模型的來源? 無
8-3 模擬軟體 (可不只一種)? 無
8-4 系統整合chip裡之各個block是否曾下過線且量測符合預期規格 無
8-5-1 元件佈局方式是否與模型提供者所提供的佈局一致? 無
8-5-2 接地與電壓源是否均勻? 無
8-5-3 元件與拉線的電流承載能力考量? 無
8-5-4 拉線是否過長過細? 無
8-5-5 PAD的佈局是否配合量測上之考量? 無
8-5-6 PAD與Bond-wire的效應是否考量? 無
8-6 DRC驗證過程中, 部分錯誤若為特殊考量, 請說明 無
8-7 LVS驗證過程中, 電感電容或其他特殊元件的比對是否做過處理, 請說明 無
8-8 量測方式為 on wafer, on PCB or in package? 並說明量測時應該注意事項與量測地點 on wafer

## 9 GIPD電路佈局考量

9-1 下針PAD之設計已考量提供平坦度較高之下針區進行下針量測，是否已確認？ 否

9-2-1 佈局是否繳交完整檔案且無鏡射翻轉，是否已確認？ 是

9-2-2 所使用Bumper佈局檔為CIC提供且無修改，是否已確認？ 否

9-2-3 Bumper數量是否足夠？ 否

9-2-4 面積與PAD距離是否符合規範？ 否

9-2-5 Top Metal對位Mark是否完整？ 否

## 10 HV電路設計考量

□無

## 11 UHV電路設計考量

□無

## 12 U18電路設計考量

12-1 已通過下列DRC驗證？
□Base Rule

12-2 CMOS佈局中，是否框選DMBK Layer？
□未框選

12-3 MEMS佈局中是否有框選M7 DMBK Layer？
□不適用

12-4 設計內容電子檔是否條列DRC結果？
未提供

12-5 是否填寫DRC違反申請表？
未填寫

12-6 Dummy Layer使用是否正確？
不確定

## 13 用ARM926EJ or ARM7TDMI CPU IP

使用的CPU種類：無

## 14 其他考量

14-1 是否考量測試時的輸出量測點?
否

14-2 是否考量電路之可修改性(如用laser cut設備)
否

設計者姓名：測試用
指導教授姓名：陳教授